ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DA

中华人民共和国档案行业标准

DA/T XXXXX—XXXX

岩心档案管理规范

Specification of core archives management

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家档案局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准根据中华人民共和国档案管理相关工作需要制定。

本标准由国家档案局提出并归口。

本标准主要起草单位：中广核工程有限公司。

本标准参加起草单位：中广核核电运营有限公司、中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院、福建福清核电有限公司。

本标准主要起草人：许建兵、张家滔、汪建军、邓倩、赵传玉、任红、薛志诚、王崇、郭婷、叶志雄。

岩心档案管理规范

- 范围

本标准规定了国家重大建设项目（工程）岩心档案的收集要求、整理程序和保管条件。

本标准适用于国家重大建设项目（工程）的岩心档案管理。其它行业的岩心档案管理可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50021-2009 岩土工程勘察规范

GB/T 11822 科学技术档案案卷构成的一般要求

DA/T 18 档案著录规则

DA/T 22 归档文件整理规则

JGJ 25 档案馆建筑设计规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 岩心  core

在地质勘察及岩土工程勘测过程中，使用岩心环状钻头或其他取心工具，从孔内取出的记录项目原始地质特点的岩土心样品。

- 岩心档案 core archives

具有保存价值并移交档案部门归档保存的岩心、岩心编录和岩心照片。

- 岩心编录 geological documentation of core

在岩心钻探过程中及取心后进行的原始地质编录。

- 岩心照片 photographic of core

以摄影摄像等技术形成的直接反映岩心外表面的记录。

- 岩心箱 core box

用于存放岩心的容器。

- 岩心牌  core card

用于记录岩心回次取心数据或取样信息的卡片。

- 岩心档案现场管理与收集

  - 现场管理

- 勘察设计单位、建设单位应根据合同、协议及规定，按照本标准5.2、5.3、5.4的要求进行岩心现场整理与管理。

  - 收集要求

    - 勘察设计单位、建设单位应根据合同、协议及规定向业主单位或生产使用单位移交岩心档案。

    - 岩心档案实行集中管理，任何单位或个人不得据为已有。

    - 岩心、岩心编录、岩心照片以及其他说明材料应齐全。

  - 收集时间

- 项目档案验收合格后，勘察设计单位、建设单位应按合同、协议及规定的要求，在项目正式通过竣工验收后三个月内，向业主单位、生产使用单位移交岩心档案。

- 岩心档案的整理

  - 整理原则

    - 岩心档案的整理应遵循妥善保管、方便利用、留存适度、慎重处理的基本原则。

    - 各单位结合本单位档案管理要求，确定采用“卷”或“件”作为岩心档案的整理单位。采用“卷”为整理单位的，应按GB/T 11822及有关规定执行，采用“件”为整理单位的，应按DA/T 22及有关规定执行。

  - 岩心整理

    - 从岩心管取出的岩心应按其出筒的顺序摆放，采取适当的方法进行岩心清洁，确保岩心干净，以露出岩石本色为宜。清洁后的岩心应在无直射阳光处自然晾干。对于特殊岩心，应进行密封或蜡封保护。

    - 将清理好的岩心按由浅至深的顺序从左到右、自上而下依次摆放在岩心箱内。岩心箱样式见附录A。

    - 岩心箱高度及岩心箱内的分隔，应以岩心放入箱内不晃动并低于箱面为宜。

    - 单根岩心长度超过5 cm的，应按顺序用红色或黑色油漆在圆柱面上编号，编号应书写清晰，方向一致。编号形式为带分数形式，其整数部分为回次号，分母为该回次岩心的总块数，分子为当前岩心的块编号。单根岩心长度小于5 cm的不编号。岩心的丈量要准确，丈量时应尽量将各自然断块对接好，对于松散、破碎的岩心不得随意拉长或压缩，必要时可采用体积法换算其长度。

    - 每个回次的岩心整理后应立即填写岩心牌，写明本回次取心数据，并置于本回次岩心的顶端或末端，岩心牌一律逐项采用黑色碳素墨水或黑色签字笔等耐久性强的书写材料填写，书写工整，字迹清晰，数据准确。岩心牌外加透明塑封。岩心牌样式见附录B。

    - 岩心箱侧面应标明“工程部位、孔号、总箱数、第XX箱、孔深自XX米至XX米”等字样。现场岩心箱不应乱扔、乱放，应做到摆放整齐，垛高不得超过1.5m，钻孔验收后应及时入库保管。

    - 松散、破碎的岩心应按其所在位置分段装入袋内。易挥发、潮解和易于氧化的岩心要及时装入密闭容器保存。

  - 岩心编录

    - 编录人员应认真观察，及时、全面、准确地做好描述记录工作，如实反映岩心的客观情况，不得事后追记。

    - 编录应采用统一的记录表格，逐项用铅笔书写，字迹清晰，严禁涂抹，当需要更改时，更改内容写在旁边，被更改部分用单横线划出。岩心编录表样式见附录C。

    - 编录前应检查岩心编号及摆放情况，复核岩心长度，岩心上下次序不得颠倒。

    - 岩土层描述内容应符合GB 50021及有关规定的要求。

    - 岩土的鉴定应在现场描述的基础上，结合室内试验的开土记录和试验结果综合确定。

    - 岩石应按回次计算岩心采取率（CR）及岩石质量指标（RQD），统计节理裂隙条数及其倾角，描述裂隙充填情况。

    - 岩心中揭露的特殊地质现象，如软弱夹层、风化异常带、岩性突变带、节理密集带、岩溶等，应予以详细描述。

    - 岩心编录完成后，应将岩心放回岩心箱原处。

  - 岩心照片

    - 岩心编录完成后，应现场拍摄岩心照片，钻探现场无法拍摄的，应在临时保管前及时统一拍摄。

    - 除特殊部位特写拍摄镜头外，每箱岩心均应独立拍摄一张照片。

    - 岩心照片拍摄后应填写岩心照片说明，岩心照片说明应包含工程名称、钻孔编号、总箱数、箱号、回次、起止深度、岩心编号等内容。

    - 拍摄时应使镜头垂直向下正对岩心箱，减少岩心照片比例失真。

    - 拍摄时应确保岩心照片清晰，拍摄分辨率应≥300DPI，采用彩色照片保存。

    - 岩心照片（电子文件）应归档，其整理原则应按GB/T 11821及有关规定执行。

- 岩心档案的移交

  - 勘察设计单位、建设单位根据合同、协议及规定向业主单位、生产使用单位移交岩心档案时，应同时提交相应彩色岩心照片的电子版。

  - 岩心档案移交时需办理移交手续，交接双方应按岩心档案移交清单，清点实物，核对无误后连同岩心箱一并移交，并在移交清单签字。清单一式两份，交接双方各执一份，并存档备查。岩心档案移交清单样式见附录D。

- 岩心档案目录的编制

  - 著录单位

- 以岩心的自然数量或若干块（一组）为单位著录成为岩心档案目录的条目，著录要求应按DA/T 18及有关规定执行。

  - 著录项目

- 岩心档案目录的著录项目应包含如下内容：档号、项目号、岩心号、岩心箱号、取心时间、密级、保密期限、保管期限、文字说明、备注等。

- 岩心档案的保管

  - 一般规定

    - 岩心档案的保管应符合档案安全保管的要求，长期或永久保存的岩心应放置于永久岩心库内。

    - 永久岩心库应满足岩心档案长期、安全保管要求。

    - 岩心库建设应符合JGJ 25及有关规定的要求。业主单位、生产使用单位应按集中管理、便于利用的原则，选择永久岩心库的建设场所。

    - 岩心箱的材质应满足岩心永久或所建项目全寿期保存的要求。

  - 库房管理

    - 库房中岩心应按预留的架位摆放，未设箱架的库房应留出堆放场区。

    - 库房中岩心箱应排列有序，堆放稳固。

    - 入库岩心应进行登记，建立岩心档案总账，并绘制库存岩心摆放位置索引图。岩心档案总账样式见附录E。

    - 应定期检查岩心保管情况，发现岩心混乱、风化或损毁等问题应及时上报，并采取必要措施迅速处理。

- 岩心档案的利用

  - 用户入库参观或观察岩心需经岩心库主管领导审批同意，并在库房管理人员陪同下进行。参观或观察完毕后，对移动的岩心、岩心箱应及时归位。

  - 用户入库采集样品或标本需经岩心库上级主管部门审批同意，采集时需有库房管理人员在场，采集后在岩心箱的相应位置插放取样牌，注明采集的钻孔编号、长度、起止孔深等，并办理登记手续。

  - 孤本样品或已经二次劈分的岩心，不宜再次取样。如有特殊需要须经相关部门主管领导批准。

- （规范性附录）
岩心箱样式

岩心箱可采取横置和竖置两种样式，竖置规格可参考横置规格，常用的横置岩心箱规格有以下三种：

- 第一种用于装大孔径(>127mm)的岩心，其规格为800 mm×650 mm×150mm，行格数根据岩心的直径而定；

- 第二种用于装中等孔径(75 mm～110mm)的岩心，规格为900 mm×650 mm×100mm，行格数6～8格不等；

- 第三种用于装小孔径(<75mm)的岩心，规格为1000 mm×650 mm×60mm，行格数在10～15之间。

箱帮、底板厚10mm，隔板厚6 mm，箱底加带，底带高30mm。横置岩心箱俯视图样式图A.1所示。

长80~100cm

宽65cm

图A.1 横置岩心箱俯视图

- （资料性附录）
岩心牌样式

岩心牌样式见表B.1。

  - 岩心牌

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔号 |  |  |  | 回次 |  |  |  |
| 孔深位置 |  |  | m至 m |  |  |  |  |
| 进尺(m) |  |  |  |  | 岩心(m) |  |  |
| 残留岩心(m) |  |  |  |  | 采取率（CR） |  | % |
| 岩心块数 |  |  |  |  | 取心时间 |  |  |
| 整理人 |  |  |  |  | 整理时间 |  |  |

- （资料性附录）
岩心编录表样式

岩心编录表样式见表C.1、C.2。

说明：

岩心编录表采用A4横向打印编制。

  - 岩心编录表扉页

| 钻孔野外记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 部 位 |  |
| 孔口标高 | （m） | 坐 标 | X（A）= Y（B）= |
| 勘探深度 | （m） | 水 位 | （m） |
| 勘探方法 | □回转钻进；□冲击钻进；□其他： |  |  |
| 护壁方法 | □套管（ m）；□泥浆护壁；□清水；□其他： |  |  |
| 开工日期 | 年 月 日 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 记录人 |  | 校核人 |  |

  - 岩心编录表记录页

| 层号 | 钻进(m) |  | 取心时间 | 野外定名 | 湿度 | 状态 密度 | 岩土描述 | 取样或统计回次深度(m) |  | 岩心长度(cm) |  | 标 贯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自 | 至 |  |  |  |  |  | 自 | 至 | 总长 | ≥10 | 深度 (m) | 击数 (击) |

- （资料性附录）
岩心档案移交清单样式

岩心档案移交清单样式见表D.1。

  - 岩心档案移交清单

| 档号 | 钻孔编号 | 总箱数 | 箱号 | 岩心深度自～至（m） | 回次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

移交单位：                       移交人：                      移交时间：

接收单位：						 接收人：                      接收时间：

- （资料性附录）
岩心档案总账样式

岩心档案总账样式见表E.1。

  - 岩心档案总账

| 档号 | 项目名称 | 入库日期 | 库内位置 | 入库孔数 | 钻孔编号 | 箱数 | 岩心长度m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |